实验一 基本电路实验

实验目的

1.	掌握多路选择器、译码器、三态门等的工作原理

2.	掌握Logisim软件的使用方法

3.   掌握Modelsim软件的使用方法

4.	熟悉Digilent N4 DDR FPGA 开发板及其基本操作

5.  理解总线的三态传输特性，掌握三态缓冲器的HDL描述方法；

实验原理

- Digilent N4 DDR FPGA 开发板

图 1-1 实验面板图

- 虚拟实验板

虚拟实验板上有36个拨动开关、20个按键、36个LED指示灯以及8个七段数码管。在实验板的电路板上，开关、指示灯以及按键等都已经连接到了实验FPGA芯片的引脚上。在FPGA设计中，由顶层模块中定义的输入输出端口负责与FPGA芯片引脚连接，从而使实验电路的输入输出端口，连接到实验板的开关、按键、时钟和指示灯等资源。每一个实验都使用统一的顶层端口和引脚约束。本实验为了达到使同学们熟悉实验板的目的，尽可能地利用了板上的开关、指示灯等资源。

图 1-2 虚拟实验面板图

实验原理图如图1-3，长方形框内是在FPGA内部设计的实验电路。定义了数据寄存器REG和移位寄存器SR、计数器CNT，共用输入数据DATA，由时钟使能REGoe，SRoe、S1、S0，CNToe、INC、LD分别控制数据寄存器和移位寄存器、计数器的操作。

图 1-3实验一虚拟面板示意图

实验内容

- 基础实验。验证功能，并操作分析、记录结果。

用Nexys4 DDR FPGA开发板完成上述实验设计并下载到实验板。根据验证目标操作实验板的开关、按键，观察对应的指示灯。

      - （1）数据寄存器的特性

|  | DATA | REGoe | LD | CLK （PB1) | RESET（PB0） | REG_Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复位 | —— | 0 |  | —— |  |  |
| 数据的装入 | 1001 | 1 | 0 | —— | 0 |  |
|  | 1001 | 1 | 1 |  | 0 |  |
|  | 0110 | 0 | 1 |  | 0 |  |
| 复位 | 0110 | 1 | 1 | —— |  |  |

实验现象分析：

① 寄存器能够装入数据的条件是LD为_______并且________（有／没有）时钟上升沿。如果LD无效，但是有时钟上升沿，寄存器的内容将___________（更新／保持不变）。

② 复位信号使寄存器______（清零／保持不变），和有无时钟无关。

      - （2）移位寄存器的特性

|  | DATA | SRoe | S1 | S0 | CLK | RESET | SR_Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复位 | 1001 | —— | —— | —— | —— |  |  |
| 直送 | 1001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | 1001 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |
| 左移 | 0110 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  |
|  | 0110 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |
| 右移 | 0110 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |
|  | 0110 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |

实验现象分析：

① 直送是将输入端数据装入到移位寄存器，既不左移也不右移。

② 左移和右移的信号分别是_______和________。

③ 本实验设计的移位寄存器是对移位寄存器_________________（内部保存的数据／输入端数据）进行移位，这和常见的移位寄存器不同。

      - （3）计数器的特性

|  | DATA | CNToe | LD | INC | CLK | RESET | CNT_Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复位 | 1001 | —— | —— | —— | —— |  |  |
| 直送 | 1001 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  |
|  | 1001 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |
| 自增 | 0110 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |
|  | 0110 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |

      - 2.  提高实验。

1）用Logisim画出电路图

（1）用基本门电路设计一个异或门

（2）设计一个三人表决电路，输入用符号x、y、z表示，输出用F表示，当三个输入中有两个以上为1时，结果为1。

（3）设计一个四人表决电路，a、b、c、d，a同意得2分，b、c、d同意各得1分，当总分大于等于3分时，输出y=1。用自动生成电路的方法画出四人表决电路。

（4）设计一个二路选择器（用基本门电路），分析真值表，写出函数表达式，画出电路图。s=0,y=a;s=1,y=b      y=~sa+sb

（5）设计一个三八译码器（用基本门电路），分析真值表，写出函数表达式，画出电路图。

（6）设计一个D触发器

（7）利用Logisim自身提供的D触发器设计一个4位的串入并出移位寄存器。当时钟信号边沿到来时，输入端的数据在时钟边沿的作用下逐级向后移位，达到一定位数后输出，如下图所示（是否需要复位信号自选）：

2）附录：

- 异或门

（2）4选1多路选择器，原理如下：

多路选择器（multiplexer, MUX），亦称数据选择器，用来从多路输入信号中选择其中之一进行输出。从外部看，多路选择器器需要有多路输入信号，一组选择控制信号和一路输出信号。

下面仅以2选1多路选择器为例，进行详细说明：

如下图所示为一个2选1多路选择器的结构图。S引脚是用来选择输出的控制信号，A、B分别为两个输入端，Z为输出端。

在本节实验的2选1多路选择器中，选择端S输入为低电平0时，Z输出为A信号；反之，当选择端S输入为高电平1时，则Z输出为B信号。

图1-3 二选一原理图

4选1多路选择器，功能类似如下：

图1-4  二四选一引脚图

（3）三八译码器74LS138

（4）Logsim安装顺序：（预装软件）

解压文件 -> 找到 logisim-2.7.1cn.jar 文件 -> 双击点开即可
设置中文 ：打开软件 -> 点击左上角File -> 点击Preferences -> 点击International ->选择cn